任务说明：PKPM-CAE 叠合梁参数化插件核心逻辑定稿 (V3.0)

1. 核心任务目标

开发一个基于 Python 的插件，通过读取 Excel 数据或 UI 输入，在 PKPM-CAE 环境下自动生成叠合梁大开洞模型。模型必须支持两阶段受力分析（施工步遗传），并包含精细的后张预应力孔道与复杂配筋逻辑。

2. 数据结构定义 (Excel 模板 V3.0 规范)

Sheet 1: 几何截面 (Geometry) —— 支持非对称工字型

| 字段名 | 说明 | 技术逻辑 |
| --- | --- | --- |
| L | 梁总长度 | 建立 X 轴坐标系基础 |
| H | 梁总高度 | 包含预制与现浇总和 |
| Tw | 腹板厚度 | 腹板宽度 |
| bf_lu / tf_lu | 左上翼缘宽/厚 | 必须支持非对称：bf_lu != bf_ru 即为非对称 |
| bf_ru / tf_ru | 右上翼缘宽/厚 | 若 bf=Tw/2 则退化为矩形或T型 |
| bf_ll / tf_ll | 左下翼缘宽/厚 | 用于定义底部翼缘 |
| bf_rl / tf_rl | 右下翼缘宽/厚 |  |
| h_pre | 预制层高度 | 纵向切分 Solid 的界限 |

Sheet 2: 纵向配筋 (Longitudinal Rebar) —— 多规格组合

支持“主筋 + 附加筋”模式，需处理 L/3 截断逻辑
| 位置 | 筋A (直径/根数) | 筋B (直径/根数) | 延伸长度 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 左支座顶筋 | D25 / 2 | D22 / 3 | 自端部起延伸 L1 (默认 L/3) |
| 跨中顶通长 | D25 / 2 | - | 贯通全长 |
| 右支座顶筋 | D25 / 2 | D20 / 2 | 自端部起延伸 L2 |
| 梁底通长筋 | D25 / 4 | D22 / 2 | 贯通全长 |

Sheet 3: 箍筋与肢数 (Stirrups) —— 核心算法需求

| 参数名 | 描述 | TD 注意事项 |
| --- | --- | --- |
| 加密区/间距/肢数 | 梁端加密区参数 | 肢数算法：需根据 Tw 自动计算中间拉筋 X 坐标 |
| 非加密区/间距/肢数 | 跨中区箍筋参数 | 肢数需支持 2, 4, 6 肢等 |

Sheet 4: 洞口与局部补强 (Holes & Patch)

| 字段名 | 说明 | 技术细节 |
| --- | --- | --- |
| X, Z, W, H | 洞口中心坐标及尺寸 | 相对于梁起点的偏移 |
| R (Radius) | 倒角半径 | R > 0 时，切削体需带圆角（Fillet） |
| 小梁纵筋/箍筋 | 洞顶、底形成的微型梁 | 需独立布筋（直径、根数、间距） |
| 洞侧补强箍筋 | 洞口左右两侧加密 | 需定义左右侧长度、直径、肢数、间距 |
| 补强筋伸出长 | 纵向补强筋锚固 | 补强筋需伸出洞口边缘设定长度 |

Sheet 5: 荷载步与边界 (Steps & Boundary)

| 类型 | 位置/大小/阶段 | 技术逻辑 |
| --- | --- | --- |
| 集中力/均布力 | 动态列表输入 | 需区分 Construction(施工) 和 Service(使用) 阶段 |
| 端部约束 | Dx, Dy, Rz | 指定固定(Fixed)或自由(Free) |
| 端部内力 | N, V, M | 在端部节点施加外力 |

Sheet 6: 预应力 (Prestress) —— 后张法逻辑

- PS_Force: 张拉力。

- PS_Duct_D: 波纹管直径。

- 后张逻辑：

  - 几何层面：在预制层 Solid 中通过布尔运算挖掉直径为 PS_Duct_D 的孔道。

  - 分析层面：第一分析步（施工）预应力筋不激活；第二分析步激活预应力筋并施加 PreStress。

3. 技术总监 (TD) 必须实现的 4 个关键逻辑

逻辑 A：非对称工字型生成

不要使用简单的 RECTANGLE 接口，建议使用 pypcae.comp.Surf 绘制 8 顶点多边形截面，或组合多个 Solid。bf 必须区分左右，以实现 L 形或 T 形。

逻辑 B：多肢箍筋坐标映射

当肢数

n>2

时，中间肢的横向坐标

Xi

计算：

Xi=-Tw2+保护层+(i-1)⋅Tw-2⋅保护层n/2-1

（请 TD 在代码中根据肢数自动生成 Link 单元）。

逻辑 C：两阶段遗传分析 (Sequential Analysis)

必须严格调用 Step 和 Change 接口：

- Step 1: Change(Add, [预制层实体的ID, 施工阶段钢筋ID]) + LoadCase(施工荷载)。

- Step 2: Change(Add, [现浇层实体ID, 其余钢筋ID]) + LoadCase(使用阶段荷载)。

- 遗传性：确保 PKPM-CAE 引擎在 Step 2 基础上保留 Step 1 的变形和内力。

逻辑 D：洞口布尔运算

洞口不只是挖空，还需考虑倒角。若 R > 0，TD 需构建一个圆角矩形的几何体作为 inners 传给 Solid 接口，进行布尔减法。

4. UI 界面特别说明

- 预览窗口：UI 上方需有一个简易坐标系，用矩形框示意梁体，并在其上实时绘制已定义的洞口矩形。

- 报错校验：若洞口范围

X+W/2>L

，UI 必须拦截并提示“洞口超出梁长范围”。

备注给 TD：所有接口参考 example.rar 中的 pypcae.stru 结构建模范例，但最终必须支持有限元网格划分及求解。